ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности в жилом секторе

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ

свой дом от пожара?

По-прежнему актуальной остается тема пожаров и их последствий – гибель, травмирование людей, причинение прямого и косвенного материального ущерба. Как показывает статистика, около 80% пожаров происходит в жилых домах. Основными причинами таких пожаров являются неосторожное обращение с огнём и несоблюдение правил пожарной безопасности.

Чтобы опасность возникновения пожара была минимальна, НЕОБХОДИМО:

- Содержать в исправном состоянии электробытовые, газовые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;

- Не оставлять без присмотра включённые в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, топящиеся печи. Не поручать наблюдение за ними малолетним детям!

- Пресекать шалость детей с огнём. Спички, зажигалки легковоспламеняющиеся  и горючие жидкости и материалы не должны храниться в доступном для детей месте!

- Проезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоисточникам держать свободными;

- Содержать территорию садовых участков и дач в чистоте, собирать в контейнеры сухую траву, строительные отходы, мусор, горючие материалы, а затем вывозить;

- Устанавливать ёмкости с водой у жилого строения, иметь в постоянной готовности средства пожаротушения и инвентарь.

Помните, что курение в постели особенно в состоянии алкогольного опьянения – СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!

При эксплуатации печного отопления:

Проверьте и отремонтируйте все печи перед началом отопительного сезона, не пользуйтесь печами, каминами, имеющими трещины и неисправные дверцы;

По возможности очищайте от сажи дымоходы и отопительные печи, протапливайте их осиной (каждые три месяца);

Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

Не применяйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, не топите печи с открытыми дверцами. Помните, что на полу перед топкой должен быть прибит металлический лист размером не менее 50х70 см.

Не перекаливайте печи, а также не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них;

Золу и шлак, выгребаемые из топок, собирайте в ведро с водой и удаляйте в специально отведённое безопасное место.

При эксплуатации бытовых электроприборов:

-не пользуйтесь неисправными или самодельными розетками и выключателями;

-уходя, выключайте электроприборы из розетки;

- установите и следите за исправностью автоматических выключателей и устройства защитного отключения тока в электрических сетях (УЗО),  которые обеспечивают защиту линей сети от токов короткого замыкания и от перегрузок.

ВАЖНО!

- При первых признаках пожара (запах гари, отблески пламени, дым и т.п.) незамедлительно вызывайте пожарную охрану по домашнему телефону - «01», по мобильному - «112».

- Немедленно покиньте горящее здание (помещение), захватив документы и ценные вещи, которые должны у Вас храниться в одном специально отведенном месте.

- Оповестите соседей о пожаре. Помогите престарелым, инвалидам и маленьким детям покинуть опасную зону.

- Встретьте пожарные подразделения и укажите место пожара. Сообщите пожарным о наличии в здании людей, месте возникновения пожара, принятых мерах по эвакуации людей.

В заключение Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкара еще раз обращается ко всем жителям и гостям нашего города

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ИСТОЧНИКАМИ ЗАЖИГАНИЯ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ОПАСНОСТИ!

Телефон

службы спасения

01 или 112